Chapter 1, Solution 14

The voltage v(t) across a device and the current i(t)

through it are

v(t) = 20sin(4t) volts and i(t) = 10(1 + e-2t) m-amps.

Calculate:

- the total charge in the device at t = 1 s, assume q(0) = 0.

- the power consumed by the device at t = 1 s.

(a)  q=idt=0.011+e-2tdt=0.01t−0.5e-2t|01 =0.011−0.5e-2+0.5

= 0.01(1 – 0.135335 + 0.5) = 13.647 mC.

(b)  	p(t) = v(t)i(t); v(1) = 20sin(4) = 20sin(229.18) = –15.135 volts;

and i(1) = 10(1+e-2)(10–3) = 10(1.1353)(10–3)  = 11.353 m-amps

p(1) = (–15.125)(11.353)(10–3) = –171.71 mW